| Министерство образования и науки Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |  |  |  |
| «Иркутский государственный университет» |  |  |  |
| (ФГБОУ ВО «ИГУ») |  |  |  |
| Факультет бизнес-коммуникаций и информатики |  |  |  |
| Кафедра естественнонаучных дисциплин |  |  |  |
| ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ Технологическая (проектно-технологическая) практика по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Разработка программного обеспечения» Reverse Engineering |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Студент 2 курса очного отделения, |  |  |
|  |  |  | Группа 14223-ДБ |  |  |
|  |  |  | __________ Витковский Даниил Александрович |  |  |
|  |  |  | Руководитель: Ст. преподаватель ____________ Веснин Артем Михайлович |  |  |
|  |  |  | Работа защищена: |  |  |
|  |  |  | «_____» ___________ 2022 г. |  |  |
|  |  |  | С оценкой _____________ |  |  |
|  |  |  | Протокол № ______ |  |  |
| Иркутск 2022 |  |  |  |  |  |

Содержание

Содержание	1

Введение	2

Глава 1	3

1.1. Постановка задач и выбор инструментов для их решения	3

1.2. Проектирование функциональности проекта	4

Глава 2	5

2.1. Поиск устройств	5

2.2. Разработка управления светодиодной лентой	6

2.3. Схема соединения	7

2.4. Сборка геймпада	8

2.5. Написание кода	11

Заключение	13

Список используемых источников	14

Введение

Командная цель практики – выбрать устройства, которые впоследствии будут исследованы по компонентам и изучены с целью понять принцип их работы. Выбрать одно из устройств для самостоятельной реализации.

Задачи практики:

- Декомпозиция выбранных устройств;

- написать код для взаимодействия ESP8266 и светодиодной ленты;

- сборка собственного выбранного проекта;

- написать код для взаимодействия с проектом.

Объектом исследования является процесс реализации выбранного проекта.

Предметом исследования является проектирование, реализация выбранного проекта и разработка управления.

Структура отчета: введение, две главы, заключение, список используемых источников.

Глава 1

  - Постановка задач и выбор инструментов для их решения

Задачи:

- Создание презентации, в которой будут исследованы устройства, поиск комплектующих для этих устройств в онлайн магазинах.

- Управление светодиодной лентой, зависимость ленты от датчика освещения.

- Реализация одного из выбранных проектов.

Инструменты и библиотеки:

- Python

Удобный и гибкий язык программирования. Легкий синтаксис, динамическая типизация. Большое количество различных библиотек и фреймворков. Многообразие видеоуроков.

- Arduino IDE

Arduino IDE — это интегрированная среда разработки для Windows, MacOS и Linux, разработанная на Си и C++, предназначенная для создания и загрузки программ на Arduino-совместимые платы, а также на платы других производителей. Простая и функциональная среда разработки для создания собственного ПО, которым управляются многочисленные устройства.

- Troyka IMU

Библиотека для работы с модулем, отвечающий за гироскоп и акселерометр.

- SoftwareSerial

Библиотека SoftwareSerial обеспечивает последовательную связь с другими цифровыми контактами платы Arduino, используя программное обеспечение для воспроизведения функциональности.

- ArduinoJson

Библиотека для работы с Json.

Проектирование функциональности проекта

Первостепенным элементом является пользователь. Он взаимодействует с геймпадом. Геймпад соединен с программным кодом. Данные с модулей при помощи Bluetooth передаются на компьютер, где взаимодействуют с программным кодом. (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 - Схема

Глава 2

Поиск устройств

Поиск и выбор нескольких устройств для декомпозиции. Было решено выбрать для изучения следующие устройства:

- Геймпад DualShock 4. (см. Рисунок 2).

Рисунок 2 – Геймпад DualShock 4

- Honor watch magic 2. (см. Рисунок 3)

Рисунок 3 – Honor watch magic 2

- VR controller. (см. Рисунок 4)

Рисунок 4 – VR controller

Разработка управления светодиодной лентой

Первым шагом было подключение светодиодной ленты к плате, затем подключение фоторезистора. (см. рисунок 5)

Рисунок 5 – Сборка

Следующим действием было написание кода. Код работает таким образом: получаем уровень освещенности, дальше в зависимости от полученного значения включаем нужное количество диодов, чем выше значение, тем меньше диодов загорает, если значения превышает поставленный максимум – 525, то свет вообще не загорится. (см. Рисунок 6)

Моей задачей было написание кода и помощь в сборке.

Рисунок 6 – фрагмент кода

Схема соединения

Схема соединения платы Arduino Nano с модулями. (см. Рисунок 7)

Рисунок 7 – Схема

Сборка геймпада

Рисунок 8 – Геймпад

Устройство геймпада:

- Arduino Nano

Arduino Nano — это функциональный аналог Arduino Uno, но размещённый на миниатюрной плате. Отличие заключается в отсутствии собственного гнезда для внешнего питания, использованием чипа FTDI FT232RL для USB-Serial преобразования и применением mini-USB кабеля для взаимодействия вместо стандартного. (см. Рисунок 9)

Рисунок 9 – Arduino Nano

- Gamepad Stick. (см. Рисунок 10)

Рисунок 10 - Stick

- Гироскоп и акселерометр (Troyka-модуль)

Трёхосный акселерометр LIS331DLH покажет ускорение относительно собственных осей X, Y и Z. Это поможет определить направление к центру Земли.
Трёхосный гироскоп L3G4200D покажет скорость вращения относительно собственных осей X, Y и Z.
Трёхосный магнетометр/компас LIS3MDL покажет напряженность магнитного поля относительно собственных осей. Это поможет определить направление на Север.
Барометр LPS331AP покажет атмосферное давление и поможет вычислить высоту над уровнем моря.
Каждая микросхема имеет встроенный датчик температуры. Это позволит добиться точной работы датчиков даже в экстремальных условиях. (см. Рисунок 11)

Рисунок 11 – Troyka-модуль

- Bluetooth модуль HC-06.

Bluetooth модуль HC-06 предназначен для беспроводного соединения контроллеров Arduino, STM8, STM32 с другими устройствами, таких как телефон, смартфон, планшет, PC, ПК, Android и другие совместимые блютус устройства. Подключение блютуз HC-06 к Ардуино производится по UART к выводам RX и TX. (см. Рисунок 12)

Рисунок 12 – HC-06

Написание кода

Далее, моей задачей было написание кода для связи между компьютером и геймпадом.

Полученные данные с модулей я привожу в json формат и передаю в Bluetooth. Полученный скетч загружается на плату.

Рисунок 13 – фрагмент кода

Следующий шаг — это получение данных по Bluetooth и обработка с помощью Python-а. (см. Рисунок 14)

Рисунок 14 – фрагмент кода

Полный код и декомпозицию устройств можно посмотреть в GitHub репозитории

(https://github.com/topspeshik/-isu-practice-2022)

Заключение

В ходе практики была решена главная цель: создание геймпада.

Были получены навыки анализа проектов, составлены этапы разработки проекта: работы с микроконтроллерами, электронными компонентами и их программным обеспечением. Итогом прохождения практики является готовый прототип геймпада.

Для реализации на практике, для создания полного функционирующего проекта необходимо внести в конструкцию следующие изменения:

- Добавить аккумулятор,

- Добавить кнопки,

- Добавить вибромоторы,

- Изготовить корпус.

Список используемых источников

- ESP8266 — микроконтроллер // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ESP8266 (дата обращения 24.06.2022 – 25.07.2022)

- Arduino Nano: распиновка, схема подключения и программирование [Электронный реусрс]. – Режим доступа: URL: http://wiki.amperka.ru/продукты:arduino-nano (дата обращения 24.06.2022 – 01.07.2022)

- Джойстик: описание, подключение, схема, характеристики // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://3d-diy.ru/wiki/arduino-datchiki/arduino-joystick/  (дата обращения 24.06.2022 – 30.06.2022)

- Подключение Arduino Bluetooth модулей HC 05 HC06. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-bluetooth-hc05-hc06/ (дата обращения 24.06.2022 – 30.06.2022)

- IMU-сенсор 10-DOF v2: инструкция, схемы и примеры использования // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://wiki.amperka.ru/products:troyka-imu-10-dof-v2 (дата обращения 30.06.2022)

- Sending Arduino sensor data via Bluetooth to a Python app // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.tautvidas.com/blog/2020/05/arduino-bluetooth-communication-with-python-influxdb-and-grafana/  (дата обращения 02.07.2022)